Digitale Techniek

4 VMBO-G Elektrotechniek

Binnen de digitale techniek werken we met een 0 en een 1 (signalen).

Boven de 5 volt = ‘1’

Onder de 5 volt = ‘2’

Een schakeling met 1 schakelaar heeft 2 mogelijkheden

Formule uitrekenen schakelmogelijkheden:	2ᴺ

N	=	Aantal schakelaars

M	=	Mogelijkheden

Bijvoorbeeld:

- 2¹	=	2m

- 2²	=	4m

- 2³ 	=	8m

EN Schakeling

De bel gaat als: S1 EN S2 gesloten zijn.

Het schema wordt een EN schema genoemd.

Bij een EN schakeling staan de schakelaars in serie.

De schakelstanden staan in een waarheidstabel. Hieruit kunnen

de schakelformule halen.

| S1 | S2 | H |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

De schakelformule luidt:	H=S1.S2	(lees H is S1 EN S2)

De punt wordt als EN gelezen.

Het symbool voor EN functie:

Bij de waarheidstabel wordt:

S1				A

S2				B

H				E

Schakelformule:		E = A.B

OF Schakeling

Een parallelschakeling noemen we een ‘OF’ schakeling. Dit kun je realiseren door de schakelaars parallel te schakelen.

| A | B | E |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

E = 1 als a EN / OF b = 1

Symbool OF-functie

H = c+(a.b)

Schakelformule:		E=a+b		(lees E is a OF b)	+ wordt als OF gelezen

| A | B | C | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

NIET-functie

Symbool NIET-functie 			Waarheidstabel

| S | H |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Schakelformule:		H = S		(lees H is NIET S)

Als S niet bediend wordt is H WAAR en is dus aan. Dit wordt de NIET-functie genoemd.

De NIET-functie wordt ook wel omkeer of inverse functie genoemd.

Het ‘blokje’ dat in het symbool is afgebeeld noemt men een ‘inverter’.

NEN-functie

NEN-functie = NIET en EN

De symbolen kunnen voorkomen zoals in de linkse afbeelding te zien is. Het officiële en meest gebruikte symbool is rechts te zien.

Schakelformule:		E = a.b	(lees E is niet a EN b)

| A | B | C | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

NOF-functie

NOF-functie = NIET en OF

Schakelformule:	E = a+b	(lees E is NIET EN/OF b)

Algemeen

De afkortingen van bovenstaande functies kunnen ook voorkomen als andere afkortingen. Hieronder staan steeds dezelfde functies maar dan met de 2 verschillende afkortingen.

OF		=		OR

EN		=		AND

NIET		=		NOT

NOF		=		NOR

NEN		=		NAND

Intergraded Circuit (I.C.)

I.C. staat voor Intergraded Circuit. In het Nederlands vertaald als geïntegreerde schakeling.

Een I.C. is een zwart blokje met in- en uitgangen. Hetgeen dat er in een I.C. zit en wat het doet kun je terug vinden in een datasheet.

Kortom:	Meerdere functies in één behuizing.

RS-FlipFlop schakeling

Een RS-FlipFlop schakeling is een schakeling van het geheugen.

R staat voor ‘Reset’ en S staat voor ‘Set’. Een flipflop is een geheugen.

Een flipflop heeft 2 ingangen en 1 uitgang.

- 1 S ingang

- 1 R ingang

FlipFlop wordt gebruikt om ‘1’ en ‘0’ vast te houden.

Symbool:

Waarheidstabel:

| R | S | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Het is verboden om de SET en Reset gelijktijdig ‘0’ te maken. De schakeling voldoet dan niet aan de definitie van de flipflop.

Wanneer beide ingangen ‘1’ zijn blijft Q ook ‘1’.

S=1 en R=1	dus 2 mogelijkheden

Q=1 of Q=0 is afhankelijk van de voorgaande stand van R en S.

Het uitrekenen van de waarheidstabel

Je kunt een Schakelstand uitrekenen door de juiste schakelaar in te schakelen met de juiste waarde.

Voorbeeld:

Het getal 69 kun je vormen door de volgende schakelaars te schakelen:

1+2+0+8+16+32=69

| 8 A | 4 B | 2 C | 1 D | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |